차량 시뮬레이션 ICD
(Interface Control Document)

## 1. 통신 사양

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Baud Rate | 115200 |
| Data Bits | 8 |
| Parity | None |
| Stop Bits | 1 |
| Flow Control | None |
| 물리 계층 | RS-232 (USB-Serial) |

## 2. 패킷 구조

### 2.1 형식

{{%07.3f,,%07.3f,,%07.3f,,%07.3f,,%07.3f}}

시작: {{ (2 bytes)

데이터 필드: 5개, ",," (2 comma) 로 구분

종료: }} (2 bytes)

전체 패킷 크기: 47 bytes

### 2.2 필드 상세

| 필드 | 인덱스 | 형식 | 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LEFT_PWM | 1 | %07.3f | 0.000 ~ 999.999 | 왼쪽 바퀴 PWM 값 (소수점 이하 무시, 정수 0~999) |
| RIGHT_PWM | 2 | %07.3f | 0.000 ~ 999.999 | 오른쪽 바퀴 PWM 값 (소수점 이하 무시, 정수 0~999) |
| FLAGS | 3 | %07.3f | 0.000 ~ 999.999 | 제어 플래그 (소수점 이하 무시, 정수 0~999) |
| SERVO1 | 4 | %07.3f | 0.000 ~ 999.999 | 서보모터 1 각도 (0~180도 매핑, 기본값 90) |
| SERVO2 | 5 | %07.3f | 0.000 ~ 999.999 | 서보모터 2 각도 (0~180도 매핑, 기본값 90) |

### 2.3 FLAGS 필드 상세

FLAGS 정수값의 각 자리수는 비트 필드로 동작:

x-- : 레이저 포인터 점등 여부 (hundreds)

-x- : 오른쪽 구동모터 출력방향 (tens)

--x : 왼쪽 구동모터 출력방향 (units)

| 조건 | 값 |
| --- | --- |
| 해당 자릿수 > 5 | ON (True) |
| 해당 자릿수 <= 5 | OFF (False) |

005 - units=5, tens=0, hundreds=0 -> 전부 OFF

567 - units=7, tens=6, hundreds=5 -> 좌/우 모터 ON, 레이저 OFF

789 - units=9, tens=8, hundreds=7 -> 전부 ON

## 3. 각도 매핑

SERVO1 / SERVO2 값은 0~999 범위로 수신되며, 물리 각도 0~180도로 선형 매핑:

물리각도 = round(수신값 x 180 / 999)

| 수신값 | 물리 각도 |
| --- | --- |
| 0 | 0도 |
| 500 | 90도 (기본값) |
| 999 | 180도 |

## 4. 예시 패킷

### 전진

{{500.000,,500.000,,005.000,,500.000,,500.000}}

LEFT_PWM=500, RIGHT_PWM=500

FLAGS=005 -> 모터 방향 OFF, 레이저 OFF

SERVO1=90도, SERVO2=90도

### 정지

{{000.000,,000.000,,005.000,,200.000,,700.000}}

LEFT_PWM=0, RIGHT_PWM=0

FLAGS=005 -> 모터 방향 OFF, 레이저 OFF

SERVO1=36도, SERVO2=126도

### 전체 ON

{{999.000,,999.000,,789.000,,000.000,,999.000}}

LEFT_PWM=999, RIGHT_PWM=999

FLAGS=789 -> 좌/우 모터 방향 ON, 레이저 ON

SERVO1=0도, SERVO2=180도

## 5. 색상 매핑 (표시용)

수신된 PWM 값 (0~999) 은 GUI에서 레인보우 색상으로 표시:

| PWM 값 | Hue | 색상 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0도 | 빨강 |
| ~166 | 50도 | 주황/노랑 |
| ~333 | 100도 | 연두 |
| ~500 | 150도 | 청록 |
| ~666 | 200도 | 하늘/파랑 |
| ~833 | 250도 | 보라 |
| 999 | 300도 | 자주 |